中国研究生机器人创新设计大赛
人形机器人专项赛赛事规则

一、赛道总则

1．赛道定位

本赛道聚焦人形机器人在复杂环境下的自主感知、决策与执行能力。通过设置人形机器人稳定行走挑战赛道，考核参赛队伍在运动控制、环境感知、人机交互等领域的技术创新与工程实现能力。

二、通用规则

1．安全规范

（1）电气安全

所有参赛机器人必须使用自备能源，禁止外部供电。

电池必须具备过充、过放、短路保护功能。

电气连接必须牢固，无裸露导线。

（2）机械安全

机器人运动部件必须具备防护措施，防止夹伤、撞伤。

尖锐边角必须进行圆角处理，半径≥5mm。

必须配备物理紧急停止按钮，位置醒目、易于操作。

2．裁判组成

裁判长：1名，负责整体赛事裁决。

技术裁判：3名，负责技术规范检查。

项目裁判：每个项目2名，负责现场评分。

计时裁判：2名，负责精确计时。

三、人形机器人稳定行走比赛细则

1．比赛内容与任务要求

（1）比赛目标

考核人形机器人在复杂地形条件下的双足行走稳定性、地形适应性和自主平衡能力，重点评估：

不同地形的步态自适应能力；

长时间行走的续航与可靠性。

（2）任务序列

机器人从起点出发，依次通过4个地形模块，最终到达终点：

平地起步区：机器人自主站立并启动行走

斜坡区：上坡+下坡连续行走

台阶区：逐级上台阶+下台阶

鹅卵石路：不规则地面行走

完成标准：全程无人工干预，自主完成所有地形模块

2．评审规则与评分标准（总分100分）

| 评分项 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 任务完成度 | 60分 | 按地形模块完成情况计分 |
| -平地起步区 | 9分 | 成功启动行走得满分，跌倒扣4分 |
| -斜坡区 | 14分 | 顺利通过得满分，停顿扣2分，跌倒扣4分 |
| -台阶区 | 14分 | 顺利通过得满分，每级停顿扣1分，跌倒扣4分 |
| -鹅卵石路 | 14分 | 顺利通过得满分，打滑扣2分，跌倒扣4分 |
| -平地停步区 | 9分 | 成功启动行走得满分，跌倒扣4分 |
| 时间效率 | 20分 | 基准时间240秒，最短时间180秒。基准时间240秒内完成得满分，180秒内完成加10分。 对于基准时间，每超时20秒扣2分，超时100秒此项0分 |
| 稳定性 | 20分 | 评估行走过程中的平衡能力 0次跌倒得20分，1次跌倒扣5分，≥3次0分 |

加分项（最多加10分）：

全程无任何遥控干预：+10分；

跌倒后30秒内自主站起：+5分

3．场景设计（场地规格：15m×4m）

（1）整体布局

（2）各模块详细参数

1）平地起步区（3m×4m）

地面材质：防滑PVC地板，摩擦系数≥0.6

起点标记：50cm×50cm黄色方形区域

要求：机器人在起点区域自主站立，收到信号后启动

2）斜坡区（4m×4m）

上坡段：长度1.5m，坡度15°

平台段：长度1m，水平

下坡段：长度1.5m，坡度15°

表面材质：防滑橡胶，厚度5mm

边缘防护：高度10cm护栏

3）台阶区（3m×4m）

台阶数量：上3级+下3级

平台段：长度1.2m，水平

每级参数：高度12cm，深度30cm，宽度4m

台阶边缘：圆角处理，半径2cm

表面材质：木质防滑面板

4）鹅卵石路（3m×4m）

鹅卵石粒径：3cm-5cm，随机分布

铺设厚度：平均10cm

基底：弹性橡胶垫，厚度1cm

5）平地停步区（3m×4m）

地面材质：防滑PVC地板，摩擦系数≥0.6

停点标记：50cm×50cm黄色方形区域

要求：机器人在停点区域自主站立

4．参赛要求与技术规范

（1）机器人尺寸要求

身高：150cm-180cm

足端尺寸：长度≤30cm，宽度≤15cm

总重量：≤80kg

（2）自由度配置要求

最低配置要求：

单腿自由度：≥6个（髋3+膝1+踝2）

腰部自由度：≥1个

（3）自主性要求

鼓励完全自主运行，全程无遥控控制；如确需遥控，只允许在每个地形模块运动开始前遥控。

禁止外部计算，所有算法必须在机载计算机运行。

仅允许通过WiFi接收裁判系统开始/停止信号。

禁止传输原始图像或控制指令流。

5．计时与计分方式

（1）计时规则

开始计时：机器人足端离开起点标记线

停止计时：机器人双足完全进入终点区域

暂停计时：机器人跌倒时暂停，自主站起后恢复计时

人工干预：每次人工干预加时30秒

（2）计分流程

赛前技术检查：确认机器人符合技术规范

赛前准备：机器人在起点就位

比赛开始：裁判发出开始信号

过程记录：裁判实时记录完成情况、跌倒次数、时间

成绩确认：比赛结束，签字确认成绩

四、参赛人形机器人作品要求

1．鼓励参赛团队使用课题组自研人形机器人软硬件参赛；购买商业化人形机器人本体，自研控制算法也可以参赛。

2．用自研人形机器人本体参赛加20分。

五、其他

本规则最终解释权归中国研究生机器人创新设计大赛组委会，组委会有权根据实际情况对规则进行调整。